La fitodepurazione è un sistema di trattamento delle acque reflue che riproduce i meccanismi di autodepurazione tipici delle zone umide. La depurazione avviene mediante l'azione combinata di un substrato permeabile, delle piante, del refluo e dei microrganismi presenti secondo processi fisici dovuti alla filtrazione meccanica e alla sedimentazione del particolato (l'insieme delle particelle disperse nel liquido). A questi si aggiungono i processi chimici che, grazie anche alla luce solare, avvengono sia in zone ossigenate sia in zone non ossigenate e a quelli biologici dovuti principalmente all'azione della flora microbica. Le piante acquatiche svolgono un duplice ruolo con un'azione diretta, assimilando alcune sostanze (principalmente elementi nutritivi inorganici) presenti nell'acqua da depurare e un'azione indiretta, fornendo una parte dell'ossigeno necessario ai microrganismi per poter decomporre la materia organica. Attraverso il processo di fitodepurazione vengono eliminati, in parte o del tutto, i microrganismi patogeni e le sostanze inquinanti. I sistemi di fitodepurazione sono pertanto basati su dinamiche naturali e possono essere definiti delle vere e proprie eco-tecnologie.

I sistemi a flusso superficiale, o Free Water Surface (immagine a sinistra), sono bacini o canali a bassa profondità in cui l’acqua reflua da trattare viene fatta scorrere lentamente attraverso un percorso generalmente sinuoso. Gli specchi d’acqua sono colonizzati da essenze radicate emergenti con diverse funzioni: rallentano la velocità del flusso, creano con i fusti e gli steli il substrato per l’adesione della biomassa batterica (biofilm), rimuovono parte dei nutrienti necessari per i processi metabolici di crescita.

Nei sistemi areati (immagine a destra) l’aria viene introdotta attraverso dei compressori che pompano l’aria in dei collettori collegati a ali gocciolanti (si possono utilizzare i classici tubi drip-line utilizzati in microirrigazione) poste sul fondo nel caso dei sistemi a flusso sommerso o a tubazioni plastiche con aeratori del tutto simili a quelli utilizzati nei sistemi a fanghi attivi sul fondo dei sistemi a flusso libero.

I sistemi a flusso sommerso verticale (immagine a sinistra) sono costituiti da vasche contenenti materiale inerte con granulometria prescelta al fine di assicurare una adeguata conducibilità idraulica (riempimento comunemente usati sono sabbia, ghiaia, pietrisco).  I materiali inerti costituiscono il supporto su cui si  sviluppano le radici delle piante emergenti; il fondo delle vasche poi deve essere impermeabilizzato. Durante il passaggio dei reflui la materia organica viene decomposta dall’azione microbica, l’azoto viene denitrificato, se in presenza di sufficiente contenuto organico, il fosforo e i metalli pesanti vengono fissati per adsorbimento sul materiale di riempimento; i contributi della vegetazione al processo depurativo possono essere ricondotti sia allo sviluppo di una efficiente popolazione microbica aerobica nella rizosfera sia all’azione di pompaggio di ossigeno atmosferico dalla parte emersa all’apparato radicale e quindi alla porzione di suolo circostante, con conseguente migliore ossidazione del refluo e creazione di una alternanza di zone aerobiche, anossiche ed anaerobiche con conseguente sviluppo di diverse famiglie di microrganismi specializzati e scomparsa pressoché totale dei patogeni, particolarmente sensibili ai rapidi cambiamenti nel tenore di ossigeno disciolto.